# Настройка сбора через сквозной канал контроллера СИКОН ТС65/SDM-TC65

## 1. Функциональность

Начиная с версии встроенного ПО 3.9.1.0, контроллер СИКОН ТС65 и SDM-TC65 позволяет опрашивать устройства, подключенные к последовательным портам, через сквозной канал.

## 2. Ограничения

Не устанавливать параметр «Клиент по умолчанию» в значение «Пирамида» для последовательного порта, к которому подключены устройства, опрашиваемые по прозрачному каналу.

## 3. Настройка

Для организации опроса через сквозной канал выполнить настройки:

- Задать параметры скорости и формата соединения для последовательных портов контроллера;

- Установить флаг «Разрешение работы в сквозном режиме»;

- Задать параметры склейки пакетов и блокировки канала в сквозном режиме.

## 4. Предупреждения

При нестабильной работе сквозного канала необходимо скорректировать параметры «Таймаут склейки пакетов» и «Таймаут блокировки канала». Нестабильность может быть связана с изменениями периодов между байтами в последовательности запросов или ответов.

Программное обеспечение, осуществляющее сбор данных по прозрачному каналу должно предусматривать настройки таймаута ожидания ответа от устройства.

Связь через сквозной канал увеличивает время ожидания ответа на запрос.