ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Расчетные параметры энергопотребления
контроллера СИКОН С1

Сокращения и обозначения:

Зона – тарифная зона.

Количество тарифных зон – 12.

Подинтервал: 1, 3, 5 мин. (выбирается при заказе контроллера, по умолчанию – 3 мин.)

Интервал: 15, 30, 60 мин. (выбирается при заказе контроллера, по умолчанию – 30 мин.)

Глубина хранения – количество значений параметра.

Параметры по каналам учета

| № | Параметр | глубина хранения | прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергия на «расчетное время 1» | 8 | Электроэнергия (нарастающим итогом), на заданное пользователем «расчетное время 1» |
| 2 | Энергия на «расчетное время 2» | 8 |  |
| 3 | Число, эквивалентное показаниям счетного механизма счетчика (текущее) | 1 |  |
| 4 | График средних мощностей, подинтервал | 50 | для 3 мин. – 2,5 часа |
| 5 | График средних мощностей, интервал | 2160 | для 30 мин. – 45 суток |
| 6 | Энергия за сутки | 33 |  |
| 7 | Энергия с начала месяца на конец суток | 1 |  |
| 8 | Энергия за месяц | 4 |  |
| 9 | Энергия за квартал | 2 |  |
| 10 | Энергия за сутки для тарифной зоны | 33 |  |
| 11 | Энергия за месяц для тарифной зоны | 4 |  |
| 12 | Энергия за квартал для тарифной зоны | 2 |  |

Параметры по группам

| 21 | График средних мощностей, подинтервал | 50 | для 3 мин. – 2,5 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | График средних мощностей, интервал | 2160 | для 30 мин. – 45 суток |
| 23 | Энергия за сутки | 33 |  |
| 24 | Энергия с начала месяца на конец суток | 1 |  |
| 25 | Энергия за месяц | 4 |  |
| 26 | Энергия за квартал | 2 |  |
| 31 | Энергия за сутки по тарифной зоне | 33 |  |
| 32 | Энергия за месяц по тарифной зоне | 4 |  |
| 33 | Энергия за квартал по тарифной зоне | 2 |  |

Небалансы энергии (только по группам)

| 38 | Значение небаланса за подинтервал | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | График небалансов за интервал | 254 |  |
| 40 | Небаланс за сутки | 8 |  |
| 41 | Небаланс за месяц | 2 |  |
| 42 | Макс. небаланс за сутки | 2 |  |
| 43 | Макс. небаланс за месяц | 2 |  |
| 44 | Лимит небаланса за интервал | 1 | задаётся |
| 45 | Лимит небаланса за сутки | 1 | задаётся |

Превышения лимитов мощности

| 46 | Величина превышения лимита мощности и небаланса по каналам и по группам | 40 | регистрируется |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Лимит мощности по каналу за интервал | 1 | задаётся |
| 48 | Лимит мощности по группе за интервал | 1 | задаётся |
| 49 | Лимит мощности по каналу по зоне | 1 | задаётся |
| 50 | Лимит мощности по группе по зоне | 1 | задаётся |

Максимальные мощности (за подинтервал или интервал)

| 51 | Макс. усредненная мощность по каналу за сутки | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Макс. усредненная мощность по группе за сутки | 2 |  |
| 53 | Макс. усредненная мощность по каналу за месяц | 2 |  |
| 54 | Макс. усредненная мощность по группе за месяц | 2 |  |
| 55 | Макс. усредненная мощность по каналу по зоне за сутки | 2 |  |
| 56 | Макс. усредненная мощность по группе по зоне за сутки | 2 |  |
| 57 | Макс. усредненная мощность по каналу по зоне за месяц | 2 |  |
| 58 | Макс. усредненная мощность по группе по зоне за месяц | 2 |  |