ПРИЛОЖЕНИЕ  2.

Лист 1.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕТИ PROFIBUS

СИКОН С1 представляет  собой  набор программно-аппаратных  средств, которые могут объединяться в единый комплекс при помощи двойной локальной промышленной сети Profibus (DIN 19245),  принятый за общеевропейский  стандарт в 1992 г.

Использование в СИКОН С1 сети Profibus (DIN 19245) выгодно отличает его от других технических средств применяемых в АСКУЭ. Даже если эти системы  поддерживают  сетевую  архитектуру, то это, как  правило, специальные  сети, имеющие закрытый протокол и ограниченные возможности и не позволяющие использовать в их сети различные типы технических  средств.

Основные характеристики сети:

- физическая реализация - интерфейс RS-485, витая пара с волновым сопротивлением  (100-120) Ом;

- максимальное удаление абонентов  сети: 1,2 км;

- максимальная  скорость обмена: 93,7 Мбит/сек.;

- максимальное количество подключаемых контроллеров - до 127.

Максимальная длина линии с З-мя  повторителями: до 4800 м.

Максимальное число узлов:  до 128 (включая  3 повторителя),  из которых 32 узла могут относиться к активным.

В сетевом комплексе обеспечивается полное резервирование локальной сети Profibus как на аппаратном,  так  и  на   программном уровнях.

Наличие поддержки сети  Profibus  позволяет интегрировать АСКУЭ на базе контроллеров СИКОН  в общую АСУ ТП объекта, если в ней используются промышленные контроллеры, терминалы, пульты и другое оборудование ведущих зарубежных фирм (Siemens,  Omron,  Festo, Clocкner  Моеller, Supercal, Danfoss, RT-Soft и др.), поддерживающих сеть  Profibus.